Problem 1: 192.168.1.0/24 - 5 Equal Subnets

Computation:

Need 5 subnets: 2³ = 8 subnets (3 bits needed)

New mask: /24 + 3 = /27 (255.255.255.224)

Block size: 256 - 224 = 32

Hosts per subnet: 2⁵ - 2 = 30 usable hosts

Solution:

| Subnet | Network | Usable Range | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 2 | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 3 | 192.168.1.64/27 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 4 | 192.168.1.96/27 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 5 | 192.168.1.128/27 | 192.168.1.129 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |

Problem 2: 172.16.5.0/24 - 9 Subnets

Computation:

Need 9 subnets: 2⁴ = 16 subnets (4 bits needed)

New mask: /24 + 4 = /28 (255.255.255.240)

Block size: 256 - 240 = 16

Hosts per subnet: 2⁴ - 2 = 14 usable hosts

Solution:

| Subnet | Network | Usable Range | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172.16.5.0/28 | 172.16.5.1 - 172.16.5.14 | 172.16.5.15 |
| 2 | 172.16.5.16/28 | 172.16.5.17 - 172.16.5.30 | 172.16.5.31 |
| 3 | 172.16.5.32/28 | 172.16.5.33 - 172.16.5.46 | 172.16.5.47 |
| 4 | 172.16.5.48/28 | 172.16.5.49 - 172.16.5.62 | 172.16.5.63 |
| 5 | 172.16.5.64/28 | 172.16.5.65 - 172.16.5.78 | 172.16.5.79 |
| 6 | 172.16.5.80/28 | 172.16.5.81 - 172.16.5.94 | 172.16.5.95 |
| 7 | 172.16.5.96/28 | 172.16.5.97 - 172.16.5.110 | 172.16.5.111 |
| 8 | 172.16.5.112/28 | 172.16.5.113 - 172.16.5.126 | 172.16.5.127 |
| 9 | 172.16.5.128/28 | 172.16.5.129 - 172.16.5.142 | 172.16.5.143 |

Problem 3: 10.10.0.0/24 - Variable Size Subnets

Computation:

Subnet A (100 hosts): 2⁷ = 128 addresses → /25 mask

Subnet B (50 hosts): 2⁶ = 64 addresses → /26 mask

Subnet C (10 hosts): 2⁴ = 16 addresses → /28 mask

Solution:

| Subnet | Network | Usable Range | Broadcast | Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10.10.0.0/25 | 10.10.0.1 - 10.10.0.126 | 10.10.0.127 | /25 |
| B | 10.10.0.128/26 | 10.10.0.129 - 10.10.0.190 | 10.10.0.191 | /26 |
| C | 10.10.0.192/28 | 10.10.0.193 - 10.10.0.206 | 10.10.0.207 | /28 |

Remaining: 10.10.0.208 - 10.10.0.255 (unused)